ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»

СОГЛАСОВАНО

Национальный эксперт

по компетенции «Ландшафтный дизайн»

_______________________С.С. Воложева

«_____»____________2017 г.

КОМПЕТЕНЦИЯ

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Эксперт     Васильева Татьяна Вячеславовна

Казань

2017

Компетенция «Ландшафтный дизайн»

- Введение, актуальность.

Задача конкурса заключается в оценке профессиональных навыков участников конкурса в рамках профессии.

Данное задание оценивает умение участников справляться с профессиональными задачами: производить разбивку цветника , составлять композиции, грамотно подбирать посадочный и композиционный материал.

- Конкурсное задание.  Продолжительность конкурса 1 день. Максимальное время выполнения проекта – 4 часа. Работу по конкурсному заданию необходимо разместить в границах экспо-места площадью 6м2 (2 х 3м).

Конкурсанту необходимо провести работы по разбивке и посадки растений в модульный цветник с использованием декоративной отсыпки, устройства газона, установкой декоративных водоемов. Работы проводятся согласно рабочей документации.  Количество используемого  посадочного материала с точки зрения создания композиции выбирается участником самостоятельно. Обязательное условие - использовать газон и декоративную отсыпку в любом количестве, на усмотрение участников.

Конкурсант должен использовать только те материалы, которые были предусмотрены проектом и предоставлены организаторами конкурса.

Все работы должны выполняться в соответствии  с агротехническими приемами, специализированным инвентарем и правилами техники безопасности.

Короб имеет высоту не менее  30 см. На дно будет уложена пленка и закреплена к бортикам на  высоту 25 см. В короба  засыпана земля, которая будет относительно выровнена.

Конкурсант обязан бережно использовать рабочий инвентарь.

После завершения работы необходимо убрать рабочую площадку, приведя ее в чистый и опрятный вид.

Соединение брусков

Оформление модулей

Последовательность выполнения конкурсного задания:

- Подготовка растительного грунта

- Разбивка будущего цветника (установка подготовленных брусков для разграничения модулей) 3. Установка ёмкостей для водоемов.

- Подбор растительного материала.

- Посадка растений.

- Устройство газона.

- Оформление декоративной щепой, галькой (с предварительной укладкой геотекстиля)

- Полив растений.

- Уборка рабочего места.

Критерии оценки

| № | Критерии оценки | Шкала оценки |  | Наивысший балл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объективные | Субъективные |  |
| 1 | Процесс работы: - Чистота рабочего места - Использование инструментов оборудования и материалов - Соблюдение ТБ - Правильность и точность разметки | 5 | 5 5 5 | 20 |
| 2 | Технология посадки растений, качество посадки - Глубина посадки растений - Шаг посадки - Норма посадки - Обрезка растений при посадки - Полив растений - Общее восприятие посадок | 5 5 5 5 5 | 5 | 30 |
| 3 | Технология устройства газона - Подготовка почвы под газон - Ровность стыков газона - Ровность краев | 5 5 5 |  | 15 |
| 4 | Устройство отсыпки - Укладка геотекстиля под отсыпку - Плотность отсыпки - Равномерность отсыпки( геотекстиль виден или нет) | 5 5 | 5 | 15 |
| 5 | Общее впечатление (цветник чистый и аккуратный) - Сад чистый и аккуратный - Все элементы задания сделаны - Творческий подход и оригинальность - Цветовое сочетание, гармония красок. | 5 | 5 5 5 | 20 |
|  | Итог: | 60 | 40 | 100 |

3. Требование охраны труда и техники безопасности.

До начала работ.

- Проверить исправность инструментов.

- Надеть индивидуальные средства защиты.

- Перед работой подготовь рабочее место. Инструмент  и материал разложить в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.

Действия во время работы:

- Не загромождать рабочее место лишними вещами;

- Использовать инструменты по назначению, только исправленные и заточенные.

- Вовремя работы пользоваться  индивидуальными средствами защиты.

- Быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других.

- Работая с инструментами и природным материалом, не размахивать ими, чтобы не причинить травму соседу.

- Не переносить тяжести сверх допустимой нормы.

- Посадку цветочных растений следует производить только при помощи посадочного инструмента. Рыть ямы и лунки руками запрещается.

- Не работать при плохом освещении, свет должен падать слева.

- При работе использовать перчатки, что бы избежать травмирования  рук.

- Соблюдать правила личной гигиены.

- Рабочий инвентарь не класть на землю лезвием вверх, не направлять заостренную часть на себя и других конкурсантов.

- В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность Оргкомитет конкурса.

- При травмировании обратиться в Оргкомитет конкурса, воспользоваться аптечкой.

При работе секатором:

- Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.

- Следить за тем, чтобы ножницы не оказались под материалом, так как, их можно уронить и поранить себя или рядом работающего.

- Передавать ножницы колечками вперед c сомкнутыми лезвиями.

- Не подходить во время работы с ножницами к другим конкурсантам.

Действия после окончания работ:

- После работы инструменты и приспособления очистить,  убрать в строго   отведенные места.

- Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину.

- Тщательно вымыть руки с мылом, умыться.

Действия после в случае аварийной ситуации:

- При выходе из строя рабочего инструмента и оборудования прекратить работу и сообщить об этом экспертам.

- В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность организаторов  конкурса.

- При травмировании обратиться организаторам   конкурса, воспользоваться аптечкой.

- Инфраструктурный лист.

|  | Наименование | Количество на одного участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы, оборудование и инструменты для оснащения конкурсной площадки |  |  |
| 1 | Торфо-песчаная смесь (ТПС) меш. 50 л | 38 | http://www.cyxogruz.ru/kontakty.html |
| 2 | Плиты ОSB (короб) 12 *1220*2440 | 3 |  |
| 3 | Пленка полиэтиленовая , 200 мкм | 10 кв. м. | http://shop.cargoavto.ru/catalog/9601434/ |
| 4 | Саморезы, 55 мм | 120 шт |  |
| 5 | Корзина для мусора, 60 л. | 1 шт |  |
| 6 | Щетка-метла | 1 шт |  |
| 7 | Совок | 1 шт |  |
|  | Материалы на 1 участника |  |  |
| 8 | Декоративный пруд объем 40 л. (строительная емкость585*380*288 мм) | 2 шт | http://leroymerlin.ru/product/emkostplastikovaya-sibteh-40-l-16012532/ |
| 9 | Брусок строганный, сосна , 30*30 мм, 3м. | 2 шт | http://bestdeck.ru/goods/Brusok-30-30strogannyj?from=ZmM2&yclid=154553 9953333900183 |
| 10 | Декоративная щепа, желтая, 2-4 см, 50 л. | 1 упаковка | http://euromulcha.ru/catalog/dekorativna ya_shchepa/dekorativnaya_shchepa_zhe ltaya/ |
| 11 | Декоративная кора, оранжевая, 2- 4 см, 50 л. | 1 упаковка | http://euromulcha.ru/catalog/dekorativna ya_shchepa/dekorativnaya_shchepa_ora nzhevaya_50l/ |
| 12 | Декоративная щепа, натуральная 2-4 см, 50 литров | 1 упаковка | http://euromulcha.ru/catalog/dekorativna ya_shchepa/dekorativnaya_shchepa_nat uralnaya_60l/ |
| 13 | Галька серая 50-100 мм. Мешок 40 кг. | 1 мешок | http://www.pankamen.ru/galka/serayagalka-kaspijskaya.html |
| 14 | Галька белая 40-80 мм, мешок 40 кг. | 1 мешок | http://www.pankamen.ru/galka/belayagalka-shampinon.html |
| 15 | Галька средняя 20 -40 мм, 40 кг. | 1 мешок | http://www.pankamen.ru/galka/krymska ya-galka_20-40.html |
| 16 | Гвозди строительный, 60 мм | 10 шт |  |
| 17 | Бечёвка | 1 |  |
| 18 | Геотекстиль черный плотность (70 – 100 г / кв. м) | 4 кв. м. | https://www.isolux.ru/geotekstil-tkaniyekospan-geo-sadoviy.html |
| 19 | Рассада летников в ассортименте (тагетис, агератум, сальвия, лобелия) | 140 шт. |  |
| 20 | Зеленые насаждения | 45 шт. |  |
|  | Оборудование и инструменты на 1 участника |  |  |
| 27 | Лопата штыковая | 1 шт. | http://stroysnabmarket.ru/lopatashtykovaya.html?ymclid=907662670787 315107000009 |
| 28 | Лопата совковая | 1 шт. | http://stroysnabmarket.ru/lopatasovkovaya.html |
| 29 | Грабли витые, 14 зубьев | 1 шт. | http://moskva.tiu.ru/p113841984-grabliklassicheskie-vitye.html |
| 30 | Совок садовый | 1 шт. | http://moskva.tiu.ru/p237405267-sovoksadovyj-fiskars.html |
| 31 | Щетка универсальная с ручкой | 1 шт. | http://moskva.tiu.ru/p174702906schetka-universalnaya-chernaya.html |
| 32 | Терка полиуретановые 110*600 мм (использовать как ручную утрамбовку) | 1 шт. | https://www.newe.ru/catalog/cat511.sht ml |
| 33 | Рулетка , 3 м. | 1 шт. |  |
| 34 | Набор металлических колышков- фиксаторов, 18 см, 15 шт. | 1 упаковка | http://moskva.tiu.ru/p274611288-nabormetallicheskih-kolyshek.html |
| 34 | Tramp набор алюминивых колышков 18см, 3 грани, 5 шт [10 шт. в упаковке] | 0,5 упаковки | http://moskva.tiu.ru/p76815974-trampnabor-alyuminivyh.html |
| 36 | Молоток- гвоздодер 450-500 гр. | 1 шт. | http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_i nstrument/udarno_rychazhnyj/molotki/st olyarnye/great_wall/450gr_16oz_25112 2/ |
| 37 | Секатор | 1 шт. |  |
| 38 | Ножницы универсальные | 1 шт. |  |
| 39 | Лейка , 5 литров | 1 шт. |  |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 40 | Спец одежда(комбинизон, куртка, брюки) |  | Привозится участником |
| 41 | Перчатки |  | Привозится участником |